示波器的使用实验报告

姓名 张奥喆  学号 2313447  专业 工科试验班  座号 19

一．仪器及用具

  - 仪器品牌与型号

示波器：普源DS1102E示波器  信号发生器：MFG-2130M函数发生器

  - 电阻阻值：1000Ω 电容值：0.1μF

二．基本使用

将信号源 (1kHz,3Vp-p) 和变压器电压同时输出到示波器，分别稳定并显示适当的波形。重点熟悉触发对波形的作用。

三、实验数据

1、将信号源和变压器的测量结果填入下表

| 信号源 | 自动测量 | 光标测量 | 读格测量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压(峰峰值)/V | 6.16 | 6.24 | 6.20 |
| 周期/ms | 1.04 | 1.04 | 1.00 |
| 频率(计算)/Hz | 961.5 | 961.5 | 1000 |

| 变压器 | 自动测量 | 光标测量 | 读格测量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压(峰峰值)/V | 6.08 | 6.08 | 6.10 |
| 周期/ms | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 频率(计算)/Hz | 50 | 50 | 50 |

2.将利用李萨如图测量市电频率的结果填入下表:

| nxny | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 1:2 | 1:3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数发生器频率f函(Hz) | 50 | 25 | 75 | 100 | 150 |
| 算出的市电频率fx(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 李萨如图 |  |  |  |  |  |

计算平均市电频率：50Hz

- 测量 RC 电路的相位差:

连接电路。将信号发生器频率设定为f=1.59kHz

- 椭圆法:

2ym=4.40

2y0=2.88

计算可得：

ϕ=40.89°

位移法:

l0=632

l=72

41.01°

- 思考题